[DFROBOT] 엔코더 TT 모터(6V 160RPM 120:1) [FIT0450]

## 개요

- 본 제품은 인코더가 장착되어 있는 마이크로 DC 기어모터입니다.

- 120:1 기어박스와 한회전에 1920 펄스를 출력하는 quadrature encoder를 장착하고 있습니다.

- 아두이노와 모터 드라이버를 이용하여 closed-loop PID 컨트롤이나 PWM 모터 스피드 제어 등의 어플리케이션에 사용이 가능합니다.

- 로봇 프로젝트에 적합한 제품으로 금속 출력 샤프트를 가지고 있습니다.

## 특징

- Gear ratio: 120:1

- No-load speed @ 6V: 160 rpm

- No-load speed @ 3V: 60 rpm

- No-load current @ 6V: 0.17A

- No-load current @ 3V: 0.14A

- Max Stall current: 2.8A

- Max Stall torque: 0.8kgf.cm

- Rated torque: 0.2kgf.cm

- Encoder operating voltage: 4.5~7.5V

- Motor operating voltage: 3~7.5V (Rated voltage 6V)

- Operating ambient temperature: -10~+60℃

- Weight: 50g

- shipping list

  - Micro DC Motor with Encoder-SJ01 x1

  - JST 2-Pin motor cable x1

  - JST 4-Pin encoder cable x1